环美家具标准脉冲除尘设备工程招标方案

一、工程地点：福建省福州市连江县琯头投资区琯福大道82号

二、项目名称：标准脉冲除尘设备工程

三、建设单位：福州环美家具有限公司

四、项目面积：福州环美家具有限公司1#、2#车间，共面积16200平方米，具体见《设备布置平面图》为主要参考，施工以车间实际设备布置为准。

五、标准脉冲除尘设备工艺要求：

（1）主机设计：

外壳采用防腐镀锌板，交错锁接，使用寿命十年以上，脉冲阀采用全铜电磁阀。过滤介质采用防静电针刺毡，透气性强，过滤效率能达到99%。主机配置双层喷淋灭火系统，高温警报系统，杜绝吸入主机的火星造成的火势蔓延。同时风机以及叶片应安装紧固、运转正常，不产生碰撞摩擦和异常杂音。

（2）风管设计：

风速设计应满足风管内不出现粉尘堵塞、风管内壁不出现厚度大于1mm积尘的要求。夹角大于45°的部位，设计监视粉尘在管道内流动的观察窗，吸尘口设计风速25米/秒，高于国标（AQ4273-2016)25%。且配置独立开关。

（3）要求配置防护等级ip67的红外线探头和脉冲喷淋系统，木件加工过程中产生的火星，吸入主管道，需在监控点1秒内识别警报，1.5s内启动喷淋达到灭火效果。探头灵敏度＜10μW/cm²。

（4）要求配置锁气卸灰阀：刮片需采用阻燃及防静电材质，类聚氨酯性材料。输灰装置的输灰能力应该大于除尘器灰斗卸灰量。

（5）除尘系统的泄爆面积计算，及泄爆设计、选型、安装应符合GB/T 15605的要求。

（6）安装后使用效果必须需达到车间视野清晰，改善工人操作环境，杜绝粉尘在切割、钻孔、雕刻、打磨等机械设备上的堆积，延迟设备使用寿命。

六、质量要求：

（1）整个项目验收结果为福建省当地政府环保、安监等主管部门及其专家评审合格，并符合2018年度家具行业现有除尘验收标准。

（2）管道配置严格按照AQ-4273-2016标准，配置防爆口，检修口，可视窗，泄爆口。

七、安全措施

（1）进入现场必须带好安全帽，穿戴好劳保用品。

（2）三米以上的高空、悬空作业、无安全设施的，必须带好安全带。

（3）高空作业时不准向下或向上乱抛材料和工具等物。

（4）搬运和吊装时，应注意不要与裸露的电线接触，以免发生触电事故。

（5）油类及其它易燃、易爆物品应放在指定的地点，氧气瓶和乙炔发生器与水源的距离不小于10米。明火作业必须办理好动火申请单。

（6）每个班组在作业前，必须先开安全会。

（7）所有从事管道安装工作的人员，必须提高对安全生产的重要意识的认识，工作中认真贯彻执行安全技术规程，人人重视安全工作，防止安全事故的发生。未受过安全技术教育的人员不能直接参加安装工作。对本工种安全技术规程不熟悉的人不能独立作业。

（8）必须签订甲方提供样本的《外包单位安全协议》。

八、保修以及售后

（1）维修方法：调试完成可正常使用起，两年内出现任何非人为问题，乙方将完全免费进行维修。核心部件（数控仪，配电箱，电机）损坏，将以换待修，直接换新。

（2）维修速度：乙方承诺设备的保修期为2年（保修期合同签订40日之后计算，如有延期可另附协议），在保修期内，设备出现非人为故障、损坏问题，且阻碍甲方正常生产运作，施工方应在接到通知起48小时内到现场处理问题，并予以维修或者更换，并承担由此产生的一切费用。其他正常损耗型问题，施工方应在接到通知起3天内到现场处理问题，并予以保养维护，并承担由此产生的一切费用。

（3）保修期内，根据建设需要应免费增加吸尘口两次/每台脉冲。

九、其他未尽事宜，参照招标文件或标准脉冲除尘系统国家标准执行。

核准人：         复核人：        审核人：        拟制人：